DINITROL® 820 
Struktūriniai bespalviai dažai plastmasei

DINITROL® 820 dažai skirti atstatyti plastmasinių detalių tokių kaip bamperiai, spoileriai, kitos išorės detalės paviršiaus struktūrai po šių detalių remonto.  
   Smulkiai grūdėtas arba grubesnis paviršius gali būti gaunamas priklausomai nuo atstumo, iš kurio purškiamas lakas, taip pat nuo temperatūros. Rekomenduojama išdžiūvusį DINITROL® 820 sluoksnį papildomai uždažyti laku DINITROL® 8020. DINITROL® 820 pasižymi geru sukibimu praktiškai su visomis plastmasėmis. Bespalvius geraiusia naudoti kai bus naudojami šviesių atspalvių dažai.

Pagrindas: alkidas/plastmasė – juodos spalvos 
                     akrilo derva - bespalvis 
Tankis: 1,18 
Džiūvimo laikas: 15-25 min. priklausomai nuo sąlygų 
Sausų medžiagų: 55% 
Purškimo įrankiai: antgalis 1,5-2mm diametro prie standartinio pistoleto 1 litro talpai 
Gamintojas: EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija 
Importuotojas: KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50°C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje. 
Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50°C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.