DINITROL 8530

Remontiniai juodi blizgantys dažai

Savybės:	Greitai džiūstantys akriliniai dažai, geras dengiamumas, neteka. Didelis pigmento kiekis užtikrina gerą atsparumą aplinkos poveikiui.

Panaudojimas:	Automobilių remontas, pramonė, buitis. Daliniam metalinių, geležinių ir kt. paviršių, plastmasių, keramikos, medžio dažymui, automobilių plieninių ratlankių atnaujinimui.

Paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių. Seni atstoję dažai turi būti pašalinti, sukibimę – pašiurkštinti. Porėtus paviršius, tokius kaip medis, gruntuoti, glaistyti, kad dažų rišiklis nesigertų į paviršių. Indelį kruopščiai pakratyti (1-2 min.) iki pasigirs metalinio šrato garsas. Purkšti iš 20-30 cm atstumo nuosekliai nuo vienos pusės link kitos. Priklausomai nuo temperatūros, drėgmės ir dangos storio paviršių galima liesti po 20-30 min.. Norint išvengti purkštuko užsikimšimo, panaudojus, indelį apversti ir papurkšti kelias sekundes, kad purkštukas prasivalytų.

Spalva:				juoda blizganti

Tankis:				0,88 g/ml

Pliūpsnio temperatūra:	-40C

Džiūvimo laikas:		~20 min. esant 50 m storiui

Dengiamumas:		~ 2 m2 / 400 ml aerozoliu

Darbo temperatūra:		17-250C

Pavojingumo klasė:		VbF Al

Darbo dujos:				propanas/butanas

Sandėliavimas:		24 mėnesiai

Gamintojas:                           EFTEC Aftermarket GmbH, Vokietija

Importuotojas:                      KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50°C

temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į

akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50°C

paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos.